# лот 7

Автоклав Tuttauer 2540 MK (Tuttnauer, Израиль)

| Наименование | Производитель | Зав.№ | Год вып | Дата ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоклав Tuttnauer 2540 MK | Израиль | 65009 | 1998 | 13.09.2007 |

Модель с укороченным циклом стерилизации, т.н. квиклав. Этот прибор обладает полным набором стандартных технических характеристик с единственным качественным дополнением: продолжительность цикла сокращена в нем вдвое!

Квиклав - это быстрота и функциональная надежность при стандартной загрузке. Квиклав - это идеальное решение при необходимости частой смены инструментов, а также для крупномасштабных лечебных учреждений.

В качестве стерилизующего агента квиклав использует насыщенный пар и работают при давлении 0-33 рsi (100-330 kра АВS) и температуре в диапазоне 158-279 ° F (70-137 ° С). Преимущество этого метода стерилизации заключается в существенно укороченном цикле. Это позволяет уменьшить общее время стерилизационного цикла приблизительно до 1/3 времени, необходимого для стерилизации того же объема при гравитационной системе стерилизации.

Автоклав работает с тканями, оберточным материалом, упакованными и неупакованными инструментами или посудой, резиновыми изделиями, пустыми флаконами или жидкостями в герметично закрытых флаконах. Разработана и производится собственная система охлаждения.

Камера автоклава сконструирована из тяжелой нержавеющей стали (производство Германии) 316 L или 316 Ti, дверь и рубашка - из 304 L или 321. Трубы и фурнитура выполнены из нержавеющей стали и бронзы. Шаровые клапаны - самоочищающиеся и пневматически управляемые.  Высоконадежная система безопасности предупреждает внезапное открывание дверей во время стерилизации.

Основные характеристики:

- Автоматическое выключение по окончании процесса стерилизации и сушки

- Стерилизационная камера и дверь изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали

- Специальный замок с двойной защитой, обеспечивающий полную герметичность внутренней камеры

- Двухступенчатая система защиты от перегрева стерилизационной камеры и выхода из строя нагревательных элементов

- Удобное расположение дренажного крана на передней панели, позволяющее произвести быстрый и качественный слив воды из резервуара

- Соответствие международным стандартам

- Возможность установки стерилизационной температуры в диапазоне от 105° до 134° С

Технические характеристики:

| Размеры камеры ШхГ (мм) | Объём (л) | Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | Стандарт. кассеты | Размеры подносов ШхДхВ (мм) | Кол-во подносов | Продолж. станд. цикла (без упаковки) (мин) | Напряжение (В) Частота (Гц) | Мощность (Вт) Ток (А) | Вес в упаковке (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 254х475 | 23 | 545х510х365 | 3 бол./ 3 мал. | 170х415х20 | 4 | Хол.-12 Гор.-9 | 220/230 50/60 | 2200 10 | 37 |

оборудование расположено по адресу: Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д.41

Фото 2.1.