Линия сращивания PSK 4500 А полуавтомат, 2007 года выпуска.

Местонахождения: г. Псков, ул. Н.Васильева 87-а.

Предназначен для продольного сращивания на зубчато-клеевое соединение в соответствии с ГОСТ 19414-90 короткомерных брусков из древесины с предварительно нарезанными шипами и торцовки заготовок в размер.

Технические характеристики

| Наименование параметров | PSK 4500А |
| --- | --- |
| Длина прессуемой заготовки, наибольшая, мм | 4500 |
| Ширина прессуемой заготовки, мм: |  |
| наименьшая | 40 |
| наибольшая | 150 |
| Толщина прессуемой заготовки, мм: |  |
| наименьшая | 10 |
| наибольшая | 80 |
| Усилие прессования, кг | 6500 |
| Диаметр торцовочной пилы, мм | 350 |
| Такт работы пресса, сек | 20 |
| Частота вращения привода конвейера, об/мин | 680 |
| Частота вращения привода подающего ролика, об/мин | 1350 |
| Частота вращения привода торцовочной пилы, об/мин | 2840 |
| Частота вращения привода гидростанции, об/мин | 1500 |
| Мощность электродвигателя привода конвейера, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя подающих роликов, кВт | 0,2 |
| Мощность электродвигателя торцовочной пилы, кВт | 2,2 |
| Мощность электродвигателя привода гидростанции, кВт | 4 |
| Общая установленная мощность, кВт | 7,15 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа (кг/см2) | 0,8 (8) |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см2) | 6 - 16 (60-160) |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| длина | 5700 |
| ширина | 1320 |
| высота | 1480 |
| Масса, кг | 2100 |

Станок требует ремонта. Выявлены следующие недостатки:

- Насос гидропривода станка работает с ненормальным шумом.

- Изогнутая станина станка не позволяет плотно прижимать верхней балке, в следствии чего заготовка будет иметь не правильную геометрию, что . Требуется разборка (резка) и  его высокоточная сварка в заводских условиях.

- Штоки пневмоцилиндров деформированы, требуется замена. Разукомпектована частично пневмосистема станка, что приводит к необходимости доукомплектовывать  оборудование.

- Автоматическая подача заготовок в зону прессования из-за деформации станины невозможна.