Паровой котел LOOS Universal (Германия) U-HD 800 х 13 бар, 2007 года выпуска

Горелочное устройство Weishaupt WM-L 10/3-A/T,

Питательный блок с 3 насосами,

Автоматическая непрерывная  продувка ,

Охладитель проб воды,

Экономайзер,

Обременения отсутсвуют.

Оборудование находится в заводской упаковке, не распакованное, расположено по адресу: г. Калининград, ул. Камская 63-а.

| № п/п | Наименование | Инв.№ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паровой котел LOOS UNIVERSAL | 01025553 |
| 2 | Горелочное устройство Weishaupt | 01025554 |
| 3 | Питательный блок | 01025555 |
| 4 | 2-х ходовой вентиль | 01025556 |
| 5 | Арматура модуля рег расх. пит воды | 01025557 |
| 6 | Автомат. непрерывная продувка | 01025558 |
| 7 | Экономайзер отдельно стоящий | 01025559 |
| 8 | Установка полной деаэрации | 01025560 |
| 9 | Расширитель продувки с т/о охлад | 01025561 |
| 10 | Охладитель проб воды | 01025562 |

Описание оборудования котельной LOOS

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Паровой котел LOOS Universal (Германия) U-HD 800 х 13 бар Объем насыщенного пара 800 кг/час, среднее рабочее давление на выходе котла 10 бар, в комплекте: - Опорной рамой, изоляцией, арматурой; - Шкафом управления; - Контролем сварных швов; - 2-мя предохранительными клапанами; - 2-мя водоуказательными колонками; - Взрывным клапаном; - Устройством контроля и ограничения уровня воды TRD 604-24; - Прибором контроля неисправностей; |
| 2 | Горелочное устройство Weishaupt WM-L 10/3-A/T жидкотопливная, 250-800 кВт для котла UH-D фирмы LOOS сопротивление топки 3,7 мбар, паропроизводительностью 0,8 т/ч, мощность теплогенератора 525 кВт, КПД 89,00 %, мощность горелки 590 кВт, дизельное топливо EL, теплотворность 11,86 кВтч/кг,,вязкость до 6,00мм2/с при 20 град С, расход 49,75 кг/час в комплекте с: - Удлинение пламенной головы на 100 мм для горелки WM-L 10/3-A/T - Топливные шланги 1300 мм вместо 1000 мм для L/GL/RGL 1-3 WM-L10 - Манометр с шаровым краном для WM-L10 исп. Т и L/GL 1-3 - W-FM100 вместо W-FM50 (для длительного режима эксплуатации) |
| 3 | Питательный блок с 3 насосами, 15 шт. арматуры (запорные вентили, обратные клапаны, манометры, грязевики) |
| 3.1 | 2-х ходовой вентиль с эл.приводом модуля регулирования расхода питательной воды |
| 3.2 | Арматура модуля регулирования расхода питательной воды (запорные вентили, обратные клапаны, манометры, грязевики) |
| 4 | Автоматическая непрерывная продувка (со смотровым стеклом) и периодическая продувки |
| 5 | Экономайзер отдельно стоящий, с байпасом и арматурой, неотсекаемый по газам сгорания |
| 6 | Установка полной деаэрации, 2т/час (с опорами и лестницами): - Деаэратор из нерж. Стали, 2 т/ч; - Бак питательной воды 1,5 м3 из нержавеющей стали - Регулятор давления; - Арматура безопасности; - Арматура подпитки подпитки; - Арматура для слива; - Панель управления деаэратора; |
| 7 | Расширитель продувки с т/о – охладителем |
| 8 | Охладитель проб воды |

Технические характеристики паровых котлов UNIVERSAL U-HD

| Тип | UNIVERSAL U-HD |
| --- | --- |
| Теплоноситель | Насыщенный пар низкого давления |
| Вид конструкции | Жаротрубно-дымогарная техника |
| Производительность, кВт | 175-1250 |
| Ограничение избыточного давления, бар | до 16 |
| Макс. доп. температура прямого потока, °С | до 204 |
| Горючее | Газ, жидкое топливо |

| Тип котла | Паропроизводительность, кг/ч | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Присоединение дымовых газов | Сопротивление топки котла, мбар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U-HD | 800 | 1968 | 1963 | 2095 | 550 | 3,7 |

Дизельные трехступенчатые или модулируемые горелки WM-L 150-2600 кВт

T - трехступенчатый режим работы

R - модулируемый режим работы

| Модель | WM-L10/3-A |
| --- | --- |
| Топливо | дизель |
| Мощность, кВт | 250-800 |
| Управление | T/R |